КР512ВИ1 (аналог MC146818)

ЧАСЫ В ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ

Вашему вниманию предлагается описание микросхемы 512ВИ1, выпускаемой минским объединением "ИHТЕГРАЛ". Предназначено оно для тех, кто имеет некоторый опыт по работе с начинкой Speccy или аналогичных устройств. Так же оно будет полезно программистам, решившим поддержать эту доработку Speccy. Эта микруха создана для работы в составе микропроцессорных систем в качестве часов реального времени с будильником, календарем и ОЗУ емкостью 50 байт. Подключив ВИ1 к своему Speccy, вы сможете выводить на экран время и дату, упростится подсчет временных интервалов и т.п. 50 байт памяти достаточно, чтобы сохранить текущую конфигурацию машины

(не придется методом тыка определять объем ОЗУ, адрес порта расширения и т.п.).

512ВИ1 выполнена в корпусе DIP-24 по КМОП технологии. Hапряжение питания от 3 до 8В, потребляемый ток не более 50 мкА. Подключите +5В от Speccy и +3В от батареек через диодную развязку - и все o'k! Логические уровни-TTL, выходы держат токи нагрузки до 10мА. С кварцем на 32768 Гц время цикла записи или чтения не менее 1мкс и увеличивается до 5мкс при питанииот +3В.

С точки зрения микропроцессора (МП) ВИ1 - это 64 ячейки памяти с адресами от 00H до 3FH, которые доступны для записи и чтения. Исключения - ячейки с адресами 0CH и 0DH, старшие разряды ячеек 00H и 0AH - их можно только считывать. МП записывает в ВИ1 начальные значения времени и даты, дает команду на запуск. После этого достаточно считать значения ячеек для получения текущего времени и даты. Из-за отсутствия какого-либо стандарта на порты Speccy выделить 64 адреса для одного устройства без конфликтов с ранее созданными наворотами крайне сложно.

(Пример - на многих машинах стоит 580ВВ55А-порт принтера и KEMPSTON-джойстика, адреса 1FH , 3FH, 5FH, 7FH. А в ZX-FORMAT-6 появляется схема SOUND DRIVE, севшая на адреса 0FH-7FH. И если автор не предусмотрел в SETUPе своего прога запрос адресов новых устройств или их отключение, то проблемы с железом неизбежны. Hо это я отвлекся).

Поэтому ВИ1 подключена через порты 00DFH-запись адреса регистра и 00BFH -запись/чтение данных, что полностью аналогично компьютеру PROFI.

Небольшое отступление касательно часов и PROFI. В одном из журналов прошла информация о том, что изготовители PROFI навесили часы на порты KEMPSTONE-MOUSE, из-за чего мышь не дышит. Видимо, писавший это не знаком с ВИ1. Порт мыши - xxDFH, часов 00DFH. Различаются старшие байты адреса при полной адресации. Кроме того, мышь работает только на чтение, а порт 00DFH часов только на запись. Так что при возникновении глюков берите паяльник и делайте нормальный дешифратор портов ввода-вывода.

В таблице дается карта памяти ВИ1

| Адрес | Данные |
| --- | --- |
| 00H | Секунды |
| 01H | Секунды будильника. |
| 02H | Минуты. |
| 03H | Минуты будильника. |
| 04H | Часы. |
| 05H | Часы будильника. |
| 06H | День недели. |
| 07H | Число. |
| 08H | Месяц. |
| 09H | Год. |
| 0AH | Регистр A. |
| 0BH | Регистр B. |
| 0CH | Регистр C. |
| 0DH | Регистр D. |
| 0EH-3FH | ОЗУ общего назначения. |

С МП - системой ВИ1 связана через двунаправленную мультиплексированную шину адреса-данных. При работе с ВИ1 через два порта она подключается к шине данных Z80. С линиями управления работает схема сопряжения, формируя необходимые сигналы при срабатывании дешифратора адреса порта ввода-вывода.

Ниже дается условное обозначение и описание выводов 512ВИ1:

Vss-напряжение питания.

GND-общий.

AD0-AD7-мультиплексированная двунаправленная шина адреса/данных.

OSC1-вход тактового генератора (ТГ).

OSC2-выход ТГ.

CKFS-задание коэффициента деления для выхода CKOUT.

CKOUT-сигнал ТГ для использования в других устройствах. Он поступает непосредственно (CKFS=1) или через делитель на 4 (CKFS=0).

SQW-сигнал ТГ, подаваемый через делитель. Разрешение сигнала и Коэффициент деления задаются МП при программировании регистров A-D.

IRQ-запрос прерывания МП при возникновении событий, требующих программной обработки. Это окончание цикла обновления информации в регистрах 00H-09H (происходит ежесекундно ), срабатывание будильника. Возможна генерация запросов с частотой сигнала на выходе SQW. Выход выполнен по схеме с открытым стоком. Из-за отсутствия в Speccy контроллера прерываний сей вывод совместно с SQW может использоваться для подачи звукового сигнала при срабатывании будильника. RESET-сброс. Сбрасывает в исходное состояние узлы ВИ1, отвечающие за связь с МП при подаче логического "0". Никакое вмешательство МП в работу ВИ1 в это время невозможно. На ячейки часов, календаря и ОЗУ не влияет. Длительность импульса логического "0" не менее 5мкс при включении питания.

PS-вход датчика питания. Подключается таким образом, чтобы напряжение на нем падало до нуля даже при кратковременном пропадании питания. После возобновления подачи питания логический "0" на этом выводе должен продержаться не менее 5мкс. При этом старший бит регистра D автоматически устанавливается в "0". Единицу можно установить только считыванием данного регистра. Сей факт позволяет определить достоверность информации в ячейках ВИ1. CE-выбор микросхемы. При подаче логической "1" шина AD, входы DS и R/W отключаются от МП, снижается потребляемая мощность. Низкий уровень выставляется во время действия импульса AS и остается неизменным до окончания цикла чтения/записи. Допускается постоянное подключение вывода к общему проводу.

AS-строб адреса. Подается в виде положительного импульса при наличии адреса на шине AD. По срезу импульса адрес записывается во внутренний буфер ВИ1. Одновременно анализируется уровень на входе DS-строб данных, что определяет дальнейшую логику работы ВИ1. Если этот уровень равен "0", то во время положительного импульса DS произойдет запись/чтение данных в соответствии с уровнем на входе R/W - чтение при "1", а запись при "0". Если этот уровень равен "1"-для чтения подается отрицательный импульс DS (на входе R/W "1"), а для записи отрицательный импульс подается на вход R/W (на DS "1"). Такая усложненная логика позволяет подключать ВИ1 к различным МП.

Теперь самое время рассказать о программировании микросхемы, то есть о работе с регистрами A-D. Ниже показаны обозначения значащих разрядов регистров и их описание. Символом "*" обозначены разряды, которые могут быть только считаны.

Регистр A:

UIP* (бит D7) Лог. "1" означает, что происходит или произойдет через 244мкс цикл обновления информации о времени. Сигнал RESET на него не действует. Записав лог."1" в разряд SET регистра B, можно запретить обновление и тем самым сбросить UIP в "0". DU0-DU2 (биты D4-D6) Сюда записывается код 010, соответствующий кварцу на частоту 32768Гц. RS0-RS3 (биты D0-D3) Код 0000 запрещает появление сигнала на выходе SQW. Другие коды дадут сигнал с частотой от 2 до 8192Гц. Какой частоте какой код соответствует? Ниже дан список частот для кодов от 0001 до 1111(в герцах): 256, 128, 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2.

Регистр B:

SET (бит D7) Лог. "1" в этом разряде запрещает обновление информации о времени, давая возможность записать нужные данные в регистры 00H-09H. Лог. "0" разрешает ВИ1 начать отсчет времени.

PIE (бит D6) Разрешает прерывания с периодом, заданным разрядами RS0-RS3 регистра A. Может быть сброшен сигналом RESET.

AIE (бит D5) Разрешает прерывания от будильника. Может быть сброшен сигналом RESET.

UIE (бит D4) Разрешение прерывания по окончании цикла обновления. Может быть сброшен сигналом RESET.

SQWE (бит D3) Разрешение выдачи сигнала на выходе SQW. Может быть сброшен сигналом RESET.

DM (бит D2) "1" означает, что данные о дате и времени представлены в двоичном виде, "0"- в двоично-десятичном. Изменение этого регистра без перезаписи данных в регистрах 00H-09H невозможно. 24/12 (бит D1) "1" устанавливает 24-х часовой режим, "0"-12-часовой режим счета времени. В 12-часовом режиме время после полудня (PM) отмечается еденицей в старшем разряде регистра часов 04H.

DSE (бит D0) "1" разрешает автоперевод на летнее время. В последнее воскресенье апреля после 01:59:59 автоматически устанавливается 03:00:00, а в последнее воскресенье октября после 01:59:59 устанавливается 01:00:00. Записью "0" вы запрещаете автоперевод.

Регистр C:

IRQF* (бит D7) Флаг запроса прерывания. Устанавливается при выполнении условия PF*PIE+AF*AIE+UF*UIE=1 Одновременно на контакте IRQ устанавливается низкий уровень. Флаг сбрасывается при чтении регистра C или сигналом RESET.

PF* (бит D6) Устанавливается в "1" по фронту сигнала на внутреннем делителе, выбранном в соответствии с разрядами RS0-RS3 регистра A. Флаг сбрасывается чтением регистра C или сигналом RESET. По моему, этот флаг можно использовать для отсчета временных интервалов длительностью менее 1 секунды.

AF* (бит D5) Флаг устанавливается при совпадении текущего времени с временем, указанным в регистрах будильника. Флаг сбрасывается чтением регистра C или сигналом RESET.

UF* (бит D4) Флаг устанавливается в "1" после окончания каждого цикла обновления. Флаг сбрасывается чтением регистра C или сигналом RESET.

Регистр D:

VRT* (бит D7) Флаг устанавливается в "0" при низком уровне на входе PS. "1" устанавливается только считыванием регистра D.

Ну вот, с теорией закончили. Теперь даю инструкцию для по работе с ВИ1.

ВНИМАНИЕ! При работе с ВИ1 используйте только полную адресацию портов, что уменьшит вероятность возникновения конфликтов со всем железом, которое уже стоит в вашей машине. Доступ к регистрам ВИ1 двухступенчатый: сначала в порт 00DFH пишем адрес нужного регистра, затем через порт 00BFH пишем или читаем данные. Возможно, что на турбированных Speccy придется вводить дополнительные команды NOP после записи адреса регистра, чтобы у ВИ1 была оговоренная в описании 1мкс для подготовки к приему/выдаче данных. За неимением турбо проверить это не удалось, хотя опыт возни с нашими микрухами говорит о том, что в их описаниях обычно указывают не самые лучшие параметры и лишние NOPы понадобятся не всем ВИ1. Но, учитывая, что компы турбируют сейчас до 14MHz, в своем драйвере я это учту.

После включения питания в регистр A записывается код, соответствующий примененному кварцу и необходимой частоте на выходе SQW (или частоте периодических прерываний). Для кварца на 32768Гц и частоты SQW 512Гц это код 00100111 (27H). Затем в регистр B заносится код с "1" в старшем разряде, чтобы запретить ход часов. Остальные разряды определяют режим счета времени и генерации запросов прерывания. Например, код 10000010 (82H) устанавливает 24-х часовой режим отсчета без автоперевода на летнее время с двоично-десятичным представлением данных; запрещены все прерывания и выдача сигнала на выход SQW.

После этого в ячейки часов, календаря и будильника заносятся данные, с которых начинается отсчет. Значения должны заносится в формате, установленном в соответствующих разрядах регистра B. Например: десятичному числу 11 соответствует 00001011 (0BH) в двоичном коде или 00010001 (11H) в двоично-десятичном. В 12-часовом режиме времени после полудня соответствует "1" в старшем разряде регистра часов. Например, коду 00000111 (07H) соответствует время семь часов утра, а коду 10000111 (87H) - семь часов вечера.

Дни недели кодируются так: 1-воскресенье, 2-понедельник и т. д. Если отключен автоперевод на летнее время, то используется кодировка, при которой 1-это понедельник, а 7-воскресенье. Месяцы кодируются как обычно: 1-январь, 2-февраль и т.д. Год задается двумя последними цифрами-1998 год записывается как 98 (62H).

Установив начальные значения, разрешаем ход часов. Для этого код в регистре B заменяют таким же, но с нулем в старшем разряде.

При необходимости можно разрешить все или часть прерываний и выдачу сигнала на выход SQW. Первое обновление данных будет через 0.5с после записи "0" в бит D7 регистра "B", а затем каждую секунду. Z80 равной 3.5МГц. Если необходимо проанализировать несколько флагов регистра C, то запомните его значение - все флаги после считывания регистра сбросятся. Чтение флага из регистра D поможет вам определить, пропадало ли напряжение питания и если да, то придется запрограммировать ВИ1 заново.